Кормушка для птиц.

Технологическая карта.

- Отмерить и отпилить 4 стойки  L= 250 мм (угол скоса  α = 450 ).

- Отмерить и отпилить 2 боковые рейки (длину измерить самостоятельно).

- Отмерить и отпилить 2 продольные рейки (длину измерить самостоятельно).

- Отмерить и отпилить 2 заготовки на крышу (размеры измерить самостоятельно).

- Отмерить и отпилить брусок размером 30х30х300 (для крыши).

- Произвести сборку в следующей последовательности:

  - сколотить гвоздями две боковушки (детали 1 – 2 шт. и 3);

  - сколотить гвоздями две боковушки (детали 2 к готовой конструкции);

  - сколотить крышу (детали 4-2 шт. и брусок 5);

  - прибить крышу к стойкам (по 2 гвоздя).

- По готовому контуру разметить и отпилить заготовку для дна.

- Прибить дно.

- Сделать из проволоки крючок для подвески.