Технологическая карта на изготовление игрушки «КУЗНЕЦЫ»

- Из фанеры толщиной 5 мм  заготовить:

  - 2 полоски длиной l = 200 мм  и шириной  а = 15 мм;

  - 2 прямоугольника высотой h = 100 мм  и  шириной  а = 75 мм;

  - 1 прямоугольник высотой  h = 30 мм  и шириной  а = 15 мм.

- Из двух больших прямоугольников  вырезать лобзиком, разметив по шаблону, фигурки МУЖИКА  и  МЕДВЕДЯ.

- Маленький прямоугольник (наковальню) обрезать, как показано на рисунке.

- Все детали игрушки зачистить и отшлифовать наждачкой.

- Разметить места крепления.

- При помощи 6-и гвоздей собрать игрушку, добиться плавного хода двух полосок и ударов молотков по наковальне.

- По желанию можно фломастером разрисовать фигурки МУЖИКА  и  МЕДВЕДЯ.

Это шаблон. Его надо вырезать ножницами, наложить на фанеру и далее по технологической карте.