Скворечник.

3

2

1                                                        4

5

1                              2                             3                              4                           5

Технологическая карта.

- Из доски длиной 1м и шириной 18 (20) см (построгав её с одной стороны – лицевой) разметить и выпилить детали 1, 2, 3.

- Из доски длиной 1м и шириной 15 см (построгав её с одной стороны – лицевой) разметить и выпилить детали 4 – 2 шт, а 5 – дно. Размеры определить по месту.

- Просверлить два отверстия  ǿ 50 мм и  ǿ 16 мм.

- Произвести сборку скворечника на гвоздях в следующей последовательности:

  - к детали 1 прибить детали 4 (две шт.) и пропилить скос на дет. 1;

  - подогнать и прибить дно (дет. 5);

  - к задней стенке прибить планку для крепления;

  - прибить заднюю стенку и пропилить скос;

  - прибить крышку (дет. 3);

  - изготовить, установить и закрепить прилётную планку.