СОВОК.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТА

- Разметить заготовку согласно чертежа.

- Вырезать ножницами.

- Выправить заготовку КИЯНКОЙ.

- Опилить напильником по контуру, зачистить заусенцы.

- Произвести гибку заготовки в следующей последовательности:

- Разметить заготовку ручки совка.

- Вырезать ножницами, выправить, опилить.

- Произвести гибку согласно чертежа.

- Разметить два отверстия в ручке, просверлить, по этим отверстиям разметить на совке и просверлить.

- Приклепать заклёпками ручку к совку.